Rapport d’Activité

Rapport d’Activité

Suite à la demande effectuée par la société X-OIL concernant la création d’un réseau local pour le nouveau siège de LOANGO, un réseau LAN virtuel contenant 13 postes adressés de façon statique a été simulé en utilisant le logiciel CISCO PACKET TRACER ainsi que plusieurs autres outils dont le but est de tester et d’améliorer les aspects sécuritaires et ergonomiques du dit réseau.

Architecture du réseau

Figure a : réseau LAN du siège de LOANGO voir GITHUB

Les principaux équipements utilisés

Dans l’architecture ci-dessus plusieurs équipements réseaux ont été utilisés mis à part les 13 postes demandés répartis comme suit :

- 09 postes fixes (PC)

- 04 postes portables (LAPTOP)

Les équipements réseaux utilisés dans ce LAN sont donc les suivants :

- Les switches

Utilisés pour interconnecter les postes entre eux et ainsi permettre une communication organisée dans le réseau grâce aux tables de commutations natifs dans le switch

- Un serveur

L’utilisation d’un serveur dans ce réseau est justifiée par le fait que dans un réseau de plus de 10 postes, la centralisation des données permettra une meilleure administration et un bon suivi des ressources informatiques de l’entreprise.

Les services actifs sur ce serveur sont le DNS, le HTTP et le FTP, le services DHCP étant désactivé afin d’attribuer les adresses de façon statique.

- Un point d’accès

Le point d’accès a été utilisé pour permettre une connexion sans fil au réseau LAN, en transformant les signaux électriques en ondes

- Un routeur

Le routeur a été utilisé pour servir de passerelle entre le réseau WAN et LAN

- Un Cloud TP

Le cloud TP a été utilisé pour simuler l’accès à un réseau WAN

-  Adressage IPV4

La classe B a été utilisé en fonction des exigences du réseau. Nous pouvons donc en conclure que cette classe possède ses avantages et ses inconvénients.

Parmi les avantages, on retient :

. La gestion plus simplifiée des sous-réseaux comparé à celle de la classe A

. C’est un choix adapté pour des entreprises ayant besoin d’expansion sur un réseau local

. La présence des adresses IP privées dans la classe B, ce qui est avantageux pour la sécurité des infrastructures internes (Ces adresses sont comprises entre 172.16.0.0 et 172.31.255.255)

AVANTAGES ET INCONVENIENTS

Les avantages :

-            Taille intermédiaire adaptée à de grandes organisations :

. Les adresses IP de classe B permettent de connecter un nombre significatif de périphériques (jusqu’à environ 65 534 hôtes par réseau)

. C’est idéal pour les entreprises, universités ou grandes organisations qui ont besoin de plus adresses que celles offertes par la classe C, mais moins que celles d’une classe A

-          Équilibre entre efficacité et gestion :

. Une adresse IP de classe B offre un bon compromis entre la gestion des adresses et l’évolutivité

. Elle permet d’éviter le gaspillage d’adresses, comparé à la classe Atout en fournissant plus de flexibilité que la classe C

-       Simplicité de routage :

. En raison du grand nombre de sous réseaux possibles, les adresses de classe B peuvent réduire la complexité du routage dans les réseaux à moyenne ou grande échelle

-       Support des sous-réseaux (CIDR) :

.  Avec le découpage en sous-réseaux (CIDR), les adresses de classe B peuvent être divisées en plus petits réseaux, permettant une gestion plus efficace et une réduction du gaspillage des adresses IP

-       Connectivité robuste :

. Elles offrent suffisamment de ressources pour prendre en charge les besoins de connectivité d’une organisation grandissante sans nécessiter des changements fréquents d’architecture réseau

Les désavantages ou inconvénients :

-	Le risque de gaspillage d’adresse : une adresse IP offre une grande plage d’adresse IP.  Plus le réseau est petit plus le gaspillage d’adresse sera conséquent. D’où l’utilisation ‘une adresse IP de classe B sur un réseau de 13 postes sera excessif et inefficace.

-	Complexité inutile pour les petits réseaux :

Pour des réseaux très petits ou des entreprises avec de petites machines une classe C serait bien plus appropriés du point de vue quantitatif et pour une meilleure gestion des adresses IP.

-	Gestion complexe des sous réseaux :

Bien que la classe B permette une flexibilité irréprochable pour la création des sous réseaux cette même flexibilité peut conduire à une gestion plus complexe de ces derniers. D’où une compétence accrue en sous réseautage est vivement recommander pour cette classe.

-	Performance du routage :  Le sous réseautage excessif augmente considérablement la taille des tables de routage ce qui peut nuire à la performance du réseau.

-	Utilisation des ressources d’adressage public : utiliser une adresse publique de classe B entraîne un grand gaspillage de la quantité d’adresse IP publiques qui sont à l’occurrence excessivement chères et limitées. De ce fait, l’utilisation d’adresses IP privées seraient amplement recommander.

-	Simplification avec NAT et les adresses privées :

Pour un réseau interne, l’utilisation d’adresses IP privées et de NAT permet de réduire la dépendance aux adresses publiques et d’optimiser les ressources d’adressage.

Étude comparative entre un OS 32 bits et 64 bits

1. Introduction

Les systèmes d’exploitation (OS) existent en versions 32 bits et 64 bits, une distinction qui influence leur capacité à gérer les ressources matérielles et logicielles. Cette étude vise à comparer les différences entre ces deux architectures en termes de performances, compatibilité et sécurité.

2. Définition et fonctionnement

OS 32 bits : Un système d’exploitation 32 bits utilise des processeurs et des architectures capables de traiter des instructions sur 32 bits à la fois. Il est limité à l’utilisation de 4 Go de mémoire vive (RAM).

OS 64 bits : Un système 64 bits traite des instructions sur 64 bits, ce qui permet d’adresser une quantité de mémoire beaucoup plus grande (jusqu’à plusieurs téraoctets) et d’exécuter des calculs plus complexes en un seul cycle.

3. Comparaison des caractéristiques

4. Avantages et inconvénients

OS 32 bits

✔ Compatible avec les anciens logiciels et matériels

✔ Consomme moins de ressources système

❌ Ne supporte pas plus de 4 Go de RAM

❌ Performances limitées pour les applications exigeantes

OS 64 bits

✔ Gère plus de RAM, idéal pour les applications gourmandes

✔ Améliore la vitesse et la sécurité du système

❌ Incompatibilité avec certains anciens logiciels

❌ Nécessite un processeur 64 bits et plus de mémoire pour fonctionner efficacement

Le choix entre un OS 32 bits et 64 bits dépend principalement de l’usage prévu. Un OS 32 bits est adapté aux anciennes machines ou aux systèmes nécessitant peu de ressources. En revanche, un OS 64 bits est indispensable pour profiter pleinement des performances des ordinateurs modernes et de la gestion avancée de la mémoire. Aujourd’hui, la plupart des nouveaux logiciels et systèmes privilégient le 64 bits, rendant progressivement obsolète le 32 bits.

COUCHE DU MODÈLE OSI IMPLIQUER DANS LA COMMUNICATION DES DEUX MACHINES SUR LA CAPTURE DES PACKETS.

Les couches du modèle OSI intervenant lors de la communication sont conservées au cours de la communication des deux machines. De ce fait nous avons :

- La couche 1 : pour la simulation du réseau ou environnant

- La couche 2 : pour la communication via le switch (liaison de données)

- La couche 3 : IP pour l’adressage et le routage (réseau)

- La couche 4 : TCP / UDP pour le transport des données

- La couche 5 : pour la gestion des données applicatives ou session

- La couche 6 et 7 : Présentation, encodage et données applicatives

CONCLUSION :

En somme, dans ce rapport, nous avons mis en place et simulé un réseau local pour répondre aux besoins de la centrale X-OIL en matière de connectivité et de gestion du réseau. L’objectif principal était de configurer un réseau stable pour 13 postes dont 4 portables connectés via Wi-Fi, tout en utilisant une classe d’adressage IP privée de type B et une configuration statique d’adresses IP.

Résultats obtenus

• Simulation réussie :

Le réseau a été correctement configuré avec des adresses IP statiques, garantissant une communication efficace entre les appareils connectés.

• Tous les équipements (routeur, switch, point d'accès Wi-Fi) ont été intégrés et configurés pour assurer la connectivité des postes.

Analyse technique :

• Les avantages de l'utilisation de la classe B (privée) ont été soulignés, notamment le large espace d'adressage et la sécurité accrue.

• Les inconvénients, comme la nécessité de NAT pour accéder à Internet, ont également été discutés.

• Virtualisation et tests de sécurité :

• Deux systèmes virtuels ont été

Configurés (32 bits et 64 bits) pour évaluer leur comportement et leur sécurité.

• Des captures de paquets ont permis d'identifier les couches du modèle TCP/ IP intervenant dans la communication.

Recommandations

• Pour le réseau simulé :

• Mettre en œuvre une solution de gestion automatique des adresses (comme un serveur DHCP) pour faciliter les configurations futures.

• Utiliser des outils de surveillance réseau pour détecter et prévenir les pannes.

• Pour la sécurité :

• Activer un pare-feu sur les postes et le routeur.

• Utiliser le chiffrement sur le point d'accès Wi-Fi pour protéger les données en transit.

Impact pour X-OIL

Grâce à cette simulation, X-OIL dispose d'une base solide pour optimiser la gestion de son réseau et améliorer sa sécurité. Ce travail permet de prendre des décisions éclairées sur l'infrastructure réseau et de garantir la fiabilité des communications internes.